ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НОВОЙ СЕРИИ АДММ

Электродвигатели новой серии АДММ

Выпускаются серийно по ТУ 3325-71952997-2007

Основные технические характеристики

| Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток, I н, А | Момент, М н, кГм | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % | МпускМном | МmaxМном | МminМном | IпускIном | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### АДММ 56А2 | 0,18 | 0,724 | 0,067 | 60,0 | 0,74 | 13,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 3,5 |
| #### АДММ 56В2 | 0,25 | 0,908 | 0,092 | 65,0 | 0,74 | 13,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 3,8 |
| #### АДММ 63А2 | 0,37 | 0,98 | 0,13 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 4,5 |
| #### АДММ 63В2 | 0,55 | 1,43 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,1 |
| #### АДММ 71А2 | 0,75 | 1,92 | 0,259 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 7,7 |
| #### АДММ 71В2 | 1,10 | 2,74 | 0,38 | 79,0 | 0,83 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 8,0 |
| #### АДММ 80А2 | 1,50 | 3,46 | 0,51 | 82,5 | 0,85 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 7,0 | 11,6 |
| #### АДММ 80В2 | 2,20 | 4,86 | 0,75 | 83,5 | 0,87 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 7,0 | 13,6 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### АДММ 56А4 | 0,12 | 0,59 | 0,092 | 58,0 | 0,66 | 15,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 4,0 | 3,4 |
| #### АДММ 56В4 | 0,18 | 0,85 | 0,139 | 60,0 | 0,66 | 15,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 4,0 | 3,8 |
| #### АДММ 63А4 | 0,25 | 1,16 | 0,178 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 4,5 |
| #### АДММ 63В4 | 0,37 | 1,37 | 0,26 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,3 |
| #### АДММ 71А4 | 0,55 | 1,8 | 0,39 | 71,0 | 0,73 | 9,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 5,0 | 7,0 |
| #### АДММ 71В4 | 0,75 | 2,3 | 0,54 | 73,0 | 0,75 | 10,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 8,3 |
| #### АДММ 80А4 | 1,10 | 3,03 | 0,77 | 77,0 | 0,79 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 5,0 | 10,6 |
| #### АДММ 80В4 | 1,50 | 3,78 | 1,05 | 78,5 | 0,83 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 12,8 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### АДММ 63А6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 4,9 |
| #### АДММ 63В6 | 0,25 | 1,29 | 0,27 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,2 |
| #### АДММ 71А6 | 0,37 | 1,55 | 0,39 | 65,0 | 0,66 | 8,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 4,5 | 6,9 |
| #### АДММ 71В6 | 0,55 | 2,0 | 0,59 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 8,4 |
| #### АДММ 80А6 | 0,75 | 2,61 | 0,79 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 11,1 |
| #### АДММ 80В6 | 1,10 | 3,39 | 1,17 | 74,5 | 0,74 | 8,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 4,5 | 14,8 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### АДММ 71В8 | 0,25 | 1,39 | 0,35 | 61,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 7,6 |
| #### АДММ 80А8 | 0,37 | 1,87 | 0,52 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 4,0 | 11,2 |
| #### АДММ 80В8 | 0,55 | 2,62 | 0,78 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 14,3 |

Основные размеры

IM 1081

Типоразмер двигателя по ГОСТ Р 51689

| Тип | Установочно - присоединительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Габаритные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По валу |  |  |  |  | По лапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h |
| АДММ 56 | 23 | 11 | 4 | 4 | 12,5 | 36 | 71 | 90 | 6,0 | 6,0 | 197 | 231,5 | 88 | 145 | 7 | 56 |
| АДММ 63 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 40 | 80 | 100 | 7,0 | 7 | 220 | 261 | 120 | 157,5 | 7 | 63 |
| АДММ 71 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 7 | 255 | 316 | 144 | 173,5 | 8 | 71 |
| АДММ 80А | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 10 | 280 | 354 | 157 | 192,5 | 9 | 80 |
| АДММ 80В | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 10 | 310 | 379 | 157 | 192,5 | 9 | 80 |

IM 3081

Типоразмер двигателя по ГОСТ Р 51689

| Тип | Большой фланец |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 |
| АДММ 56 | 3,0 | 10 | - | 115 | 10 | 140 | 95 |
| АДММ 63 | 3,5 | 10 | 91,0 | 130 | 10 | 160 | 110 |
| АДММ 71 | 3,5 | 10 | 117,0 | 165 | 12 | 200 | 130 |
| АДММ 80А | 3,5 | 10 | 125,0 | 165 | 12 | 200 | 130 |
| АДММ 80В | 3,5 | 10 | 125,0 | 165 | 12 | 200 | 130 |

Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца.

Встраиваемые электродвигатели

Выпускаются по требованию заказчика

| Тип двигателя | Параметры |  | Основные размеры |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | п, об/мин | d | L1 | L | L2 | D3 | D2 | D1 | D |  |
| АДМВ 63А2 | 0,37 | 3000 | 19,033 | 34 max | 501,0 | 34 max | 95 max | 59,0 min | 55,3 −0,05+0,01 | 99,9 +0,071+0,106 | 3,1 |
| АДМВ 63А4 | 0,25 | 1500 | 19,033 | 32 max | 561,0 | 31 max | 95 max | 65,0 min | 61,5 −0,05+0,01 |  | 3,27 |
| АДМВ 63А6 | 0,18 | 1000 | 19,033 | 32 max | 631,0 | 31 max | 95 max | 71,5 min | 68,0 −0,05+0,01 |  | 3,24 |
| АДМВ 63В2 | 0,55 | 3000 | 19,033 | 34 max | 671,0 | 31 max | 95 max | 59,0 min | 55,3 −0,05+0,01 |  | 3,83 |
| АДМВ 63В4 | 0,37 | 1500 | 19,033 | 32 max | 721,0 | 28 max | 95 max | 65,0 min | 61,5 −0,05+0,01 |  | 4,05 |
| АДМВ 63В6 | 0,25 | 1000 | 19,033 | 32 max | 721,0 | 28 max | 95 max | 71,5 min | 68,0 −0,05+0,01 |  | 4,06 |
| АДМВ 71А2 | 0,75 | 3000 | 24,900 | 41 max | 680,5 | 41 max | 109 max | 67,0 min | 630,06 | 116 +0,079+0,133 | 5,69 |
| АДМВ 71В2 | 1,10 | 3000 | 24,900 | 41 max | 770,5 | 41 max | 109 max | 67,0 min | 630,06 |  | 6,31 |
| АДМВ 71А4 | 0,55 | 1500 | 24,900 | 35 max | 620,5 | 35 max | 109 max | 74,0 min | 700,06 |  | 4,75 |
| АДМВ 71В4 | 0,75 | 1500 | 24,900 | 35 max | 780,5 | 35 max | 109 max | 74,0 min | 700,06 |  | 5,82 |
| АДМВ 71А6 | 0,37 | 1000 | 24,900 | 33 max | 650,5 | 33 max | 109 max | 81,0 min | 780,06 |  | 4,83 |
| АДМВ 71В6 | 0,55 | 1000 | 24,900 | 33 max | 900,5 | 33 max | 109 max | 81,0 min | 780,06 |  | 6,27 |
| АДМВ 71В8 | 0,25 | 750 | 24,900 | 30 max | 800,5 | 30 max | 109 max | 81,0 min | 780,06 |  | 5,70 |
| АДМВ 80А2 | 1,50 | 3000 | 29,800 | 47 max | 750,5 | 42 max | 124 max | 77,0 min | 730,06 | 134+0,092+0,155 | 8,71 |
| АДМВ 80В2 | 2,20 | 3000 | 29,800 | 47 max | 1000,5 | 42 max | 124 max | 77,0 min | 730,06 |  | 10,23 |
| АДМВ 80А4 | 1,10 | 1500 | 29,800 | 47 max | 750,5 | 42 max | 124 max | 87,0 min | 830,06 |  | 7,55 |
| АДМВ 80В4 | 1,50 | 1500 | 29,800 | 47 max | 950,5 | 42 max | 124 max | 87,0 min | 830,06 |  | 9,24 |
| АДМ 80А6 | 0,75 | 1000 | 169 | 47 max | 800,5 | 42 max | 124 max | 95,0 min | 910,06 |  | 4,61 |
| АДМ 80В6 | 1,10 | 1000 | 199 |  | 1100,5 |  |  |  |  |  | 6,03 |
| АДМ 80А8 | 0,37 | 750 | 169 |  | 800,5 |  |  |  |  |  | 4,61 |
| АДМ 80В8 | 0,55 | 750 | 199 |  | 1100,5 |  |  |  |  |  | 6,03 |

| Тип двигателя | Параметры |  | Основные размеры |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Р, кВт | п, об/мин | d | L1 | ##### L | L2 | D3 | D2 | D1 | D |  |
| АДМВ 90L2 | 3,0 | 3000 | 36,390 | 49 max | 1000,5 | 47 max | 139 max | 86,0 min | 820,07 | 149+0,1+0,163 | 13,7 |
| АДМВ 90L4 | 2,20 | 1500 | 36,390 | 44 max | 1300,5 | 40 max | 139 max | 100 min | 960,07 |  | 14,0 |
| АДМВ 90L6 | 1,50 | 1000 | 36,390 | 42 max | 1100,5 | 40 max | 139 max | 104 min | 1000,07 |  | 13,5 |
| АДМВ 90LA8 | 0,75 | 750 | 36,390 | 38 max | 1000,5 | 36 max | 139 max | 104 min | 1000,07 |  | 12,0 |
| АДМВ 90LB8 | 1,10 | 1000 | 36,390 | 38 max | 1300,5 | 36 max | 139 max | 104 min | 1000,07 |  | 15,2 |
| АДМВ 100L2 | 5,5 | 3000 | 36,390 | 51 max | 1360,5 | 51 max | 161,5 max | 93 min | 88,80,07 | 168+0,108+0,171 | 22,7 |
| АДМВ 100S2 | 4,00 | 3000 | 36,390 | 51 max | 1050,5 | 51 max | 161,5 max | 93 min | 88,80,07 |  | 18,1 |
| АДМВ 100S4 | 3,0 | 1500 | 36,390 | 50 max | 980,5 | 50 max | 161,5 max | 108 min | 1040,07 |  | 16,1 |
| АДМВ 100L4 | 4,0 | 1500 | 36,390 | 50 max | 1270,5 | 50 max | 161,5 max | 118 min | 1040,07 |  | 20,3 |
| АДМВ 100L6 | 2,20 | 1000 | 36,390 | 50 max | 1200,5 | 50 max | 161,5 max | 117 min | 1130,07 |  | 18,1 |
| АДМВ 100L8 | 1,50 | 750 | 36,390 | 45 max | 1000,5 | 45 max | 161,5 max | 117 min | 1130,07 |  | 15,4 |

| АДМВ 112М2 | 7,50 | 3000 | 42,800 | 60 max | 1100,5 | 60 max | 195 max | 114 min | 1100,07 | 200+0,122+0,194 | 26,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМВ 112М4 | 5,50 | 1500 | 42,800 | 65 max | 1200,5 | 65 max | 195 max | 114 min | 1290,07 |  | 26,6 |
| АДМВ 132S4 | 7,50 | 1500 | 42,800 | 65 max | 1600,5 | 65 max | 195 max | 129 min | 1250,07 |  | 34,4 |
| АДМВ 112МА6 | 3,00 | 1000 | 42,800 | 55 max | 1100,5 | 55 max | 195 max | 139 min | 1350,07 |  | 25,9 |
| АДМВ 112МB6 | 4,00 | 1000 | 42,800 | 55 max | 1360,5 | 55 max | 195 max | 139 min | 1350,07 |  | 31,5 |
| АДМВ 112МА8 | 2,20 | 750 | 42,800 | 50 max | 1000,5 | 50 max | 195 max | 139 min | 1350,07 |  | 23,4 |
| АДМВ 112МВ8 | 3,00 | 750 | 42,800 | 50 max | 1270,5 | 50 max | 195 max | 139 min | 1350,07 |  | 29,1 |
| АДМВ 132М2 | 11,0 | 3000 | 42,800 | 60 max | 1600,5 | 60 max | 195 max | 114 min | 1100,07 |  | 35,9 |

Длина и количество выводных проводников согласовывается при заказе.

Электрогенератор ВГ-2 для ветроэнергетических установок

Технические характеристики

| Мощность, кВт | 6 |
| --- | --- |
| Скорость вращения, об/мин | 500 |
| Вырабатываемое фазное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 24 |
| Габаритные размеры, мм: диаметр корпуса длина корпуса | 480 180 |
| Масса, кг | 110 |
| Режим работы | S1 (продолжительный) |
| Класс нагревостойкости изоляции | F (155оС) |